| VÝROBNÍ POSTUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: JIŘÍ MOŠNER | Datum: 18.01.2022 |  | Název součásti: SOUČÁST SPOJENÍ ZÁPADKY | Č.výkresu: DPMZ-.4.A-11 |
| Náčrt součásti: |  |  |  |  |
| Rozměr polotovaru: P25 – 95x120 |  | Materiál: EN AW 6061 |  |  |

| Č.operace | Název operace | Použitý stroj | Použitý nástroj | Měřidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dělení materiálu | OS01 | - | M01 |
| 02 | Z úhlování | OS02 | F01 | M01 |
| 03 | Frézování kvádru na zadané rozměry 90x115x20 | OS02 | F01;F02 | M01 |
| 04 | Frézování Zkosení | OS02 | F02 | M02 |
| 05 | Frézování odsazení | OS02 | F02 | M01 |
| 06 | Frézování U profilu | OS02 | F03 | M01 |
| 07 | Navrtání díry ø10 H7 | OS02 | NV01 | - |
| 08 | Vrtání navrtané díry ø 9,25 mm | OS02 | V01 | M01 |
| 09 | Vyhrubování díry ø 9,25 mm na ø 9,8 mm | OS02 | VH01 | M01 |
| 10 | Vystružování vyhrubované díry ø 9,8 mm na ø 10 H7 | OS02 | VS01 | M01;K01 |
| 11 | Navrtání díry ø 9 H8 | OS02 | NV01 | - |
| 12 | Vrtání navrtané díry ø 8,8 mm | OS02 | V02 | M01 |
| 13 | Vystružování vrtané díry ø 8,8 mm na ø 9 H8 | OS02 | VS02 | M01;K02 |
| 14 | Navrtání díry ø 6 mm skrz celý díl | OS02 | NV01 | - |
| 16 | Vrtání díry ø 6 mm | OS02 | V04 | M01 |
| 17 | Vrtání zahloubené díry ø 12 mm do hloubky 90 mm | OS02 | V05 | M01;M03 |
| 18 | Zahloubení díry ø 12 mm do hloubky 95 mm | OS02 | Z01 | M01;M03 |
| 19 | Sražení hran 2 mm x 45° | OS02 | F04 | - |
| 20 | Zaoblení hran R2 | OS02 | F05 | M04 |
| 21 | Zaoblení hran R5 | OS02 | F06 | M04 |

| Soupis použitých nástrojů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číselný kód nástroje | Název nástroje | Norma |
| F01 | Válcová čelní fréza nástrčná ø 100 mm | ČSN 22 2124 |
| F02 | Válcová čelní fréza nástrčná ø 50 mm | ČSN 22 2403 |
| F03 | Válcová čelní fréza stopková ø 20 mm | ČSN 22 2134 |
| NV01 | Středící vrták ø 3,5 mm | ČSN 22 1110 |
| V01 | Vrták ø 9,25 mm | ČSN 22 1121 |
| VH01 | Strojní výhrubník ø 9,8 mm | ČSN 22 1411 |
| VS01 | Strojní výstružník ø 10 mm H7 | ČSN 22 1431 |
| V02 | Vrták ø 8,8 mm | ČSN 22 1121 |
| VS02 | Strojní výstružník ø 9 mm H8 | ČSN 22 1431 |
| V03 | Vrták ø 5 mm | ČSN 22 1121 |
| V04 | Vrták ø 6 mm | ČSN 22 1121 |
| V05 | Vrták ø 12 mm | ČSN 22 1121 |
| Z01 | Záhlubník válcový s vodícím čepem ø 12 mm | ČSN 22 1604 |
| F04 | Fréza Úhlová 45° | ČSN 22 2262 |
| F05 | Fréza čtvrtkruhová vydutá R2 | ČSN 22 2226 |
| F06 | Fréza čtvrtkruhová vydutá R5 | ČSN 22 2226 |

| Soupis použitých měřidel |  |
| --- | --- |
| Číselný kód měřidla | Název měřidla |
| M01 | Posuvné měřidlo digitální – Mitutoyo 150/0,01mm |
| M02 | Univerzální úhloměr Mitutoyo DIGIMATIC 360°/0,01° |
| K01 | Dutinový kalibr pro průměr ø 10 mm H7 |
| K02 | Dutinový kalibr pro průměr ø 9 mm H8 |
| M03 | Hloubkoměr s noniem Mitutoyo 150mm/0,02 |
| M04 | Radiusové měrky R1-R7 mm Kinex |

| Soupis použitých Strojů |  |
| --- | --- |
| Číselný kód stroje | Název stroje |
| OS01 | Pásová pila Pegas 250x315 |
| OS02 | Nástrojařská frézka TOS FN22 |