| VÝROBNÍ POSTUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval: Pelikán Matěj | Datum: 22.01.2022 |  | Název součásti: TŘMEN BRZDICE HYDRO. | Č.výkresu: DPMZ-.4.A- |
| Náčrt součásti: |  |  |  |  |
| Rozměr polotovaru: P15 – 35x97 |  | Materiál: EN AW 6061 |  |  |

| Č.operace | Název operace | Použitý stroj | Použitý nástroj | Měřidlo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dělení materiálu | OS01 | - | M01 |
| 02 | Z úhlování | OS02 | F01 | M01 |
| 03 | Frézování kvádru na zadané rozměry 30x93x12 | OS02 | F01; F02 | M01 |
| 04 | Frézování a odsazení | OS02 | F02 | M01; M02 |
| 05 | Frézování drážky 3x5x30, dle výkresu | OS02 | F03 | M01 |
| 06 | Předvrtání děr se závitem o průměru M6 | OS02 | NV01 | M01 |
| 07 | Předvrtání děr se závitem o průměru M6 | OS02 | V01 | M01 |
| 08 | Sražení hran 2x45° | OS02 | V02 | - |
| 08 | Řezání závitu M6 | OS02 | VS01 | K02 |
| 09 | Frézování na rozměr 7,5x93x10, dle výkresu | OS02 | F04 | M01 |
| 10 | Otočit materiál o 90° | - | - | - |
| 11 | Předvrtání děr o ø6H7 | OS02 | NV01 | M01 |
| 12 | Předvrtání děr o ø6H7 | OS02 | V01 | M01 |
| 13 | Vyhrubování děr o ø6H7 | OS02 | VH01 | M01 |
| 14 | Vystružování děr o ø6H7 | OS02 | VH02 | K01,M03 |
| 15 | Zaoblení hran R5 | OS02 | F05 | M04 |
| 16 | Zaoblení hran R10 | OS02 | F06 | M04 |

| Soupis použitých nástrojů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číselný kód nástroje | Název nástroje | Norma |
| F01 | Válcová fréza nástrčná ø 40 mm | ČSN 22 2124 |
| F02 | Válcová čelní fréza nástrčná ø 15 mm | ČSN 22 2403 |
| F03 | Válcová čelní fréza stopková ø 3 mm | ČSN 22 2134 |
| F04 | Válcová čelní fréza stopková ø 8 mm | ČSN 22 2134 |
| NV01 | Středící vrták ø 2 mm | ČSN 22 1110 |
| V01 | Vrták ø 5 mm | ČSN 22 1121 |
| V02 | Vrták ø 10 mm | ČSN 22 1121 |
| VH01 | Strojní výhrubník ø 5,5 mm | ČSN 22 1411 |
| VH02 | Strojní výstružník ø 6 mm | ČSN 22 1411 |
| VS01 | Závitník M6 | ČSN 22 1431 |
| F05 | Fréza čtvrtkruhová vydutá ø 10 | ČSN 22 2226 |
| F06 | Fréza čtvrtkruhová vydutá ø 20 | ČSN 22 2226 |

| Soupis použitých měřidel |  |
| --- | --- |
| Číselný kód měřidla | Název měřidla |
| M01 | Posuvné měřidlo digitální – Mitutoyo 150/0,01mm |
| M02 | Univerzální úhloměr Mitutoyo DIGIMATIC 360°/0,01° |
| K01 | Dutinový kalibr pro průměr ø 6 mm H7 |
| K02 | Dutinový kalibr pro závit M6 |
| M03 | Hloubkoměr s noniem Mitutoyo 150mm/0,02 |
| M04 | Radiusové měrky R1-7 mm Kinex |

| Soupis použitých Strojů |  |
| --- | --- |
| Číselný kód stroje | Název stroje |
| OS01 | Pásová pila Pegas 250x315 |
| OS02 | Nástrojařská frézka TOS FN22 |