| Název úlohy | Světelná závora |
| --- | --- |
| Třída | 1. stupeň základní školy |
| Úloha splňuje rámce |  |
| Časová náročnost | 45 minut (1 vyučovací hodina) |
| Stručný popis úlohy |  |
| Odkaz na rozšíření | pxt-light-gate |

# Světelná závora

## Začátek

## Co budete potřebovat

- PC s přístupem k MakeCode

- Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou

- Micro:bit

- Svítilna/baterka/blesk u telefonu

## Rozšíření	Popis rozšíření

| Nastav toleranci | - Nastaví toleranci (odchylku) od nastavené hladiny světla při kalibraci (=> čím větší odchylka, tím více se může světlo měnit, aniž by microbit reagoval) - Parametry: - tolerance (číslo) - Bez návratové hodnoty |
| --- | --- |
| Zkalibruj | - Spustí kalibraci světla s volitelným zpožděním (aby byl čas na umístění microbitu/zdroje světla na příslušné místo) - Parametry: - čas ve vteřinách (číslo) - Bez návratové hodnoty |
| Proveď kontrolu | - Zkontroluje, zdali není překročena povolená hladina světla (moc málo/moc hodně) - Při překročení bude microbit reagovat zvukovým signálem a na displeji zobrazí rozzlobený smajlík - Před kalibrací bude microbit ukazovat „Zkalibrujte senzor!“ - Pokud je senzor zkalibrován a naměřené hodnoty jsou v pořádku, ukáže se veselý smajlík. - Bez parametrů - Bez návratové hodnoty |

## Možný postup v úloze

1. Jako první si nastavíme velikost tolerance. Čím vyšší číslo, tím větší odchylka bude možná.

Ideální číslo na začátek je 25. V případě, kdyby žáci zhasli zdroj světla (baterka, blesk u mobilu) nebo ho utlumili a nic by se nestalo, je potřeba odchylku snížit. V opačném případě (micro:bit zvukově reaguje i ve chvíli, kdy nechceme), je zapotřebí odchylku zvýšit.

2. Nyní si zvolíme libovolný spouštěč funkce „Zkalibruj“. V našem případě je zvolen příklad se stisknutím tlačítka. Parametr „3“ určuje počet vteřin a znamená, že se při zavolání funkce (zmáčknutí tlačítka A) spustí odpočet a až po uběhnutí daného počtu sekund (3) se uloží aktuální stav.

Tento časovač slouží u situací, kdy je potřeba umístit microbit na místo, kde by bylo znemožněno spustit kalibraci manuálně (tlačítkem).

3. Jako poslední je potřeba zavolat blok „Proveď kontrolu“ v bloku „opakuj stále“.