| Název úlohy | Balancování |
| --- | --- |
| Třída | 1. stupeň základní školy |
| Úloha splňuje rámce | - ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ – řešení problému krokováním, programování, kontrola řešení |
| Časová náročnost | 45 minut (1 vyučovací hodina) |
| Stručný popis úlohy |  |
| Odkaz na rozšíření | pxt-spoon-balancing |

# Balancování

## Začátek

Úloha by měla simulovat hru „vajíčko na lžičce“. LED pole na micro:bitu představuje lžíci, na něm rozsvícena jedna LED, která bude představovat vejce. LED se bude pohybovat podle toho, jak žák naklání micro:bitem. Dostane se tedy náklon za toleranci, kterou si můžeme nastavit, micro:bit tuto událost vyhodnotí a hra tím končí.

Žáci se rozdělí do dvou skupin, každá skupina bude mít jeden microbit s úlohou a úkolem obou týmů bude přejít z bodu A do bodu B, a poté se opět vrátit do bodu A, kde budou čekat ostatní žáci ze skupiny. Žák, který zrovna šel předá microbit dalšímu, který trasu zopakuje.

Pokud se stane, že by při cestě microbit detekoval „spadnutí vejce“, musí se žák vrátit do bodu A a opět jít do bodu B a zpět. Vyhrává ta skupina, která toto zvládne nejrychleji.

## Co budete potřebovat

- PC s přístupem k MakeCode

- Propojovací USB kabel s micro USB koncovkou

- Micro:bit

- Míček pro každý tým (nejlépe na ping pong)

## Rozšíření	Popis rozšíření

| Spusť hru s tolerancí | - Spustí novou hru - Parametry: - tolerance/úhel (číslo) - Bez návratové hodnoty |
| --- | --- |
| Aktualizuj | - Aktualizuje hru - Bez parametrů - Bez návratové hodnoty |
| Při pádu vejce | - Zkontroluje, jestli vejce spadlo - Parametry - metoda - Bez návratové hodnoty |

## Možný postup v úloze

- Zvolíme libovolný vstup, kterým spustíme hru. Zde je zajímavý parametr tolerance, který si můžeme sami zvolit a tak nastavit obtížnost hry. Čím větší číslo nastavíme, tím více budeme moci micro:bit naklonit, než nám „míček“ spadne. Ideální hodnota je 50.

- Ve smyčce „opakuj stále“ budeme aktualizovat LEDky.

- Jako poslední nastavujeme tzv. událost. Rozhodneme, co se stane. Když vejce z micro:bitu spadne. Jelikož na LED poli zrovna zobrazujeme samotnou hru, nejlepší způsob, jak indikovat, že jsme prohráli, je určitý tón nebo zvuk podle našeho zvolení.