| Název úlohy | Světelná závora |
| --- | --- |
| Třída | 2. stupeň základní školy |
| Úloha splňuje rámce |  |
| Časová náročnost | 45 minut (1 vyučovací hodina) |
| Stručný popis úlohy |  |

# Světelná závora

## Začátek

## Co budete potřebovat

- Micro:bit

- Zdroj světla (svítilna, svíčka, baterka, blesk u telefonu)

- PC s přístupem na stránku Makecode.com

## Rozšíření	Popis rozšíření

| Nastav toleranci | - Nastaví toleranci (odchylku) od nastavené hladiny světla při kalibraci (=> čím větší odchylka, tím více se může světlo měnit aniž by microbit hulákal) - Parametry: - tolerance (číslo) - Bez návratové hodnoty |
| --- | --- |
| Zkalibruj | - Spustí kalibraci světla s nějakým „delayem“ (aby zbyl čas na umístění microbitu/zdroje světla na příslušné místo) - Parametry: - čas ve vteřinách (číslo) - Bez návratové hodnoty |
| Proveď kontrolu | - Zkontroluje, zda-li není překročena povolená hladina světla (moc málo/moc hodně). Pokud došlo k překročení, ukáže se naštvaný smajlík a přehraje se jednoduchá melodie. Pokud jsme ještě senzor nezkalibrovali, bude se ukazovat text „Zkalibrujte senzor!“. Pokud je senzor zkalibrován, ale naměřené hodnoty jsou v pořádku, ukáže se veselý smajlík :-). - Bez parametrů - Návratová hodnota true (závora je přerušena) nebo false (závora není přesušena/není zkalibrováno) |

## Možný postup v úloze

1. Jako první si nastavíme velikost tolerance. Čím vyšší číslo, tím větší odchylka bude možná.

Ideální číslo na začátek je 25. V případě, kdyby žáci zhasli zdroj světla (baterka, blesk u mobilu) nebo ho utlumili a nic by se nestalo, je potřeba odchylku snížit. V opačném případě (micro:bit zvukově reaguje i ve chvíli, kdy nechceme), je zapotřebí odchylku zvýšit.

2. Nyní si zvolíme libovolný spouštěč funkce „Zkalibruj“. V našem případě je zvolen příklad se stisknutím tlačítka. Parametr „3“ určuje počet vteřin a znamená, že se při zavolání funkce (zmáčknutí tlačítka A) spustí odpočet a až po uběhnutí daného počtu sekund (3) se uloží aktuální stav.

Tento časovač slouží u situací, kdy je potřeba umístit microbit na místo, kde by bylo znemožněno spustit kalibraci manuálně (tlačítkem).

3. Jako poslední je potřeba zajistit reakci při přerušení závory. To můžeme udělat více způsoby, v našem případě ale doporučujeme využití bloku „ukaž tvar“, „hraj tón“, nebo nejlépe obojího zároveň.